Утверждаю

Главный врач

ЧУЗ « РЖД- Медицина

г .Новороссийск »

________М.В.Бакланов

Техническое задание

на техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт медицинской техники в ЧУЗ « РЖД- Медицина г.Новороссийск »

1. ТО охватывает комплекс работ, обеспечивающих надежную эксплуатацию и технически исправное состояние МТ. Работы по техническому обслуживанию производятся согласно групповым картам на каждый вид изделия медицинской техники, составленных на основании технической документации заводов-изготовителей.

2. Периодичность выполнения работ по ТО определяется Графиком технического обслуживания отделений и кабинетов (Приложение 1), согласованным с  Заказчиком и по заявкам Заказчика.

3. Состав работ по техобслуживанию и планово-предупредительному ремонту:

4.Внешний осмотр изделия, проверка состояния основных, вспомогательных и дополнительных устройств; проверка органов управления, контроля, индикации и сигнализации на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов; срабатывание пускателей, выключателей и предохранительных устройств про верка целостности заземляющего, сетевого и соединительных проводников, кабелей, трубопроводов, магистралей, экранов, ограждений, блокировок, защитных и коммутирующих устройств.

5.  Проверка функционирования  основных и вспомогательных узлов, измерительных регистрирующих, коммутирующих, защитных устройств, блокировок, специфичных для данного вида изделий медицинской техники.

6. Чистка механических и других рабочих систем; смазка сопрягающихся элементов конструкции дозаправка (замена) отработанных жидкостей и смазочных материалов, удаление из систем и отстойников продуктов отработки, очистка водяных и воздушных фильтров в объеме и сроки, установленньк эксплуатационной документацией.

7. Подтяжка всех ослабленных крепежных элементов, уплотнений, сальников, соединителей притирки клапанов, вентилей и т.п.

8. Демонтаж и монтаж встроенных контрольно-измерительных приборов для метрологической поверки по заявке "Заказчика".

9. Чистка контактов реле, магнитных пускателей, выключателей, пусковых устройств, входящих в состав МТ.

10. Ремонт, устранение неисправностей  без применения специального оборудования и инструмента, не зависимо от плановой даты ТО  неисправной МТ .

11. Обеспечить надежную эксплуатацию МТ, принятых на тех. обслуживание в соответствии с п.l, путем своевременного и качественного выполнения работ, предусмотренных эксплуатационной документацией в части технического обслуживания и текущего ремонта.

12. Направлять своего представителя в пределах г. Новороссийск для устранения неисправности, в случае внезапного выхода МТ из строя, независимо от даты планового технического осмотра, в  течении не более чем 2-х суток;

- осуществить ремонт МТ в максимально сжатые сроки;

- посещать Заказчика по согласованным с ним графикам;

- проведение и выполнение тех. обслуживания отражать в журналах по ТО.

13. Восстановить эксплуатационную готовность МТ в срок не более 30 дней после получения заявки Заказчика на сложный ремонт МТ, либо выдать обоснованный акт дефектации о невозможности ремонта МТ.

Главная мед.сестра 							Марочкович С.Н.